山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-15 | 01:00 | 42.24 | 6.9 | 473.84 |
|  | 02:00 | 42.15 | 4.8 | 418.83 |
|  | 03:00 | 81.74 | 3.83 | 426.05 |
|  | 04:00 | 88.13 | 6.47 | 453.82 |
|  | 05:00 | 85.29 | 4.72 | 409.55 |
|  | 06:00 | 50.46 | 25 | 393.9 |
|  | 07:00 | 39.11 | 5.42 | 491.44 |
|  | 08:00 | 42.2 | 6.33 | 469.78 |
|  | 09:00 | 80.67 | 12.9 | 430.6 |
|  | 10:00 | 64.09 | 6.4 | 455.46 |
|  | 11:00 | 49.6 | 10.24 | 606.67 |
|  | 12:00 | 86.37 | 7.38 | 449.6 |
|  | 13:00 | 67.68 | 9.13 | 471.57 |
|  | 14:00 | 40.12 | 89.01 | 485.89 |
|  | 15:00 | 36.17 | 81.36 | 403.73 |
|  | 16:00 | 63.91 | 6.21 | 435.58 |
|  | 17:00 | 88.38 | 9.43 | 390.57 |
|  | 18:00 | 55.09 | 13.3 | 383.37 |
|  | 19:00 | 48.27 | 5.56 | 682.93 |
|  | 20:00 | 50.15 | 4.13 | 670.06 |
|  | 21:00 | 56.62 | 10.29 | 515.06 |
|  | 22:00 | 64.2 | 16.42 | 402.67 |
|  | 23:00 | 61.75 | 6.89 | 382.3 |
|  | 24:00 | 60.92 | 4.76 | 365.06 |
| 平均 |  | 60.22 | 14.87 | 461.18 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 18.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟