山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 8月5日 | 76.39 | 16.55 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.8.5 | 0:00 | 22 | 5 | 180 |  |
|  | 1:00 | 22 | 7 | 173 |  |
|  | 2:00 | 23 | 46 | 175 |  |
|  | 3:00 | 22 | 73 | 193 |  |
|  | 4:00 | 23 | 54 | 185 |  |
|  | 5:00 | 22 | 25 | 185 |  |
|  | 6:00 | 22 | 6 | 173 |  |
|  | 7:00 | 22 | 6 | 164 |  |
|  | 8:00 | 22 | 9 | 178 |  |
|  | 9:00 | 22 | 60 | 182 |  |
|  | 10:00 | 22 | 46 | 168 |  |
|  | 11:00 | 22 | 6 | 169 |  |
|  | 12:00 | 22 | 6 | 177 |  |
|  | 13:00 | 22 | 6 | 187 |  |
|  | 14:00 | 22 | 6 | 185 |  |
|  | 15:00 | 25 | 1 | 105 |  |
|  | 16:00 | 33 | 12 | 306 |  |
|  | 17:00 | 34 | 108 | 352 |  |
|  | 18:00 | 36 | 10 | 378 |  |
|  | 19:00 | 37 | 10 | 402 |  |
|  | 20:00 | 37 | 25 | 414 |  |
|  | 21:00 | 38 | 12 | 432 |  |
|  | 22:00 | 37 | 11 | 420 |  |
|  | 23:00 | 39 | 11 | 442 |  |
| 标准限值 |  | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |