山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 8月6日 | 63.85 | 12.06 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.8.6 | 0:00 | 38 | 10 | 451 |  |
|  | 1:00 | 41 | 9 | 438 |  |
|  | 2:00 | 38 | 13 | 438 |  |
|  | 3:00 | 40 | 14 | 459 |  |
|  | 4:00 | 40 | 12 | 460 |  |
|  | 5:00 | 39 | 29 | 447 |  |
|  | 6:00 | 36 | 10 | 438 |  |
|  | 7:00 | 38 | 10 | 447 |  |
|  | 8:00 | 39 | 68 | 455 |  |
|  | 9:00 | 37 | 12 | 436 |  |
|  | 10:00 | 36 | 13 | 436 |  |
|  | 11:00 | 39 | 45 | 454 |  |
|  | 12:00 | 39 | 11 | 439 |  |
|  | 13:00 | 37 | 13 | 423 |  |
|  | 14:00 | 36 | 9 | 419 |  |
|  | 15:00 | 38 | 11 | 431 |  |
|  | 16:00 | 37 | 16 | 423 |  |
|  | 17:00 | 37 | 12 | 426 |  |
|  | 18:00 | 36 | 10 | 393 |  |
|  | 19:00 | 37 | 12 | 438 |  |
|  | 20:00 | 38 | 10 | 449 |  |
|  | 21:00 | 37 | 11 | 436 |  |
|  | 22:00 | 38 | 9 | 434 |  |
|  | 23:00 | 39 | 14 | 409 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |