山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 10月5日 | 78 | 27.55 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.10.5 | 0:00 | 37 | 12 | 322 |  |
|  | 1:00 | 38 | 11 | 319 |  |
|  | 2:00 | 36 | 31 | 341 |  |
|  | 3:00 | 37 | 11 | 353 |  |
|  | 4:00 | 38 | 9 | 341 |  |
|  | 5:00 | 36 | 35 | 342 |  |
|  | 6:00 | 36 | 26 | 330 |  |
|  | 7:00 | 35 | 33 | 359 |  |
|  | 8:00 | 36 | 11 | 334 |  |
|  | 9:00 | 38 | 9 | 318 |  |
|  | 10:00 | 36 | 9 | 299 |  |
|  | 11:00 | 38 | 44 | 282 |  |
|  | 12:00 | 37 | 12 | 315 |  |
|  | 13:00 | 36 | 14 | 323 |  |
|  | 14:00 | 37 | 227 | 318 |  |
|  | 15:00 | 36 | 119 | 314 |  |
|  | 16:00 | 35 | 13 | 322 |  |
|  | 17:00 | 37 | 116 | 327 |  |
|  | 18:00 | 35 | 56 | 330 |  |
|  | 19:00 | 35 | 10 | 327 |  |
|  | 20:00 | 35 | 50 | 325 |  |
|  | 21:00 | 36 | 58 | 314 |  |
|  | 22:00 | 56 | 121 | 314 |  |
|  | 23:00 | 36 | 105 | 347 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫运行正常。 |  |  |  |