山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13 | 21 | 22.22 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13 35t 锅炉 | 0:00 | 28.79 | 9.10 | 341.1 |  |
|  | 1:00 | 29.40 | 32.59 | 252.6 |  |
|  | 2:00 | 29.70 | 15.53 | 256.4 |  |
|  | 3:00 | 29.08 | 17.17 | 283.3 |  |
|  | 4:00 | 27.70 | 17.35 | 257.3 |  |
|  | 5:00 | 27.72 | 16.83 | 291.7 |  |
|  | 6:00 | 27.97 | 17.57 | 295.4 |  |
|  | 7:00 | 26.23 | 17.21 | 254.1 |  |
|  | 8:00 | 28.35 | 16.92 | 281.0 |  |
|  | 9:00 | 27.74 | 17.48 | 274.0 |  |
|  | 10:00 | 27.77 | 14.47 | 304.1 |  |
|  | 11:00 | 29.05 | 14.16 | 357.2 |  |
|  | 12:00 | 30.11 | 14.07 | 322.9 |  |
|  | 13:00 | 29.74 | 12.81 | 324.3 |  |
|  | 14:00 | 28.99 | 14.02 | 330.6 |  |
|  | 15:00 | 27.46 | 14.05 | 439.8 |  |
|  | 16:00 | 27.07 | 12.56 | 334.0 |  |
|  | 17:00 | 26.97 | 12.54 | 325.3 |  |
|  | 18:00 | 28.17 | 11.40 | 333.2 |  |
|  | 19:00 | 28.34 | 11.29 | 324.6 |  |
|  | 20:00 | 28.21 | 10.89 | 321.9 |  |
|  | 21:00 | 28.67 | 12.24 | 309.5 |  |
|  | 22:00 | 29.18 | 9.71 | 310.6 |  |
|  | 23:00 | 29.57 | 11.19 | 297.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |