山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-23 | 日均值 | 17.03 | 0.8 | 8.48 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-23 锅炉 | 0:00 | 15.105 | 8.394 | 255.73 |  |
|  | 1:00 | 15.148 | 5.017 | 199.91 |  |
|  | 2:00 | 15.182 | 9.649 | 216.61 |  |
|  | 3:00 | 15.004 | 6.159 | 205.34 |  |
|  | 4:00 | 15.239 | 7.008 | 200.73 |  |
|  | 5:00 | 15.937 | 3.904 | 194.15 |  |
|  | 6:00 | 15.352 | 6.533 | 187.18 |  |
|  | 7:00 | 15.904 | 6.104 | 219.31 |  |
|  | 8:00 | 15.166 | 6.885 | 211.31 |  |
|  | 9:00 | 14.999 | 6.488 | 209.31 |  |
|  | 10:00 | 14.712 | 8.008 | 259.97 |  |
|  | 11:00 | 14.375 | 4.926 | 254.78 |  |
|  | 12:00 | 13.683 | 5.721 | 253.71 |  |
|  | 13:00 | 13.523 | 6.384 | 251.52 |  |
|  | 14:00 | 13.201 | 8.071 | 187.24 |  |
|  | 15:00 | 13.314 | 5.32 | 154.34 |  |
|  | 16:00 | 14.033 | 4.312 | 140.73 |  |
|  | 17:00 | 14.534 | 6.416 | 169.64 |  |
|  | 18:00 | 14.338 | 5.056 | 151.49 |  |
|  | 19:00 | 15.493 | 6.834 | 158.74 |  |
|  | 20:00 | 15.102 | 4.57 | 152.8 |  |
|  | 21:00 | 15.029 | 4.25 | 156.58 |  |
|  | 22:00 | 15.504 | 5.699 | 149.5 |  |
|  | 23:00 | 15.054 | 4.805 | 145.66 |  |
| 日均值 |  | 14.79 | 6.10 | 195.26 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |