废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-8 | 日均值 | 19.17 | 2.07 | 8.27 | 34.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-8 锅炉 | 0:00 | 29.035 | 3.188 | 132.91 |  |
|  | 1:00 | 29.373 | 2.823 | 143.34 |  |
|  | 2:00 | 29.056 | 3.255 | 137.39 |  |
|  | 3:00 | 29.537 | 2.624 | 125.32 |  |
|  | 4:00 | 28.957 | 2.54 | 128.86 |  |
|  | 5:00 | 28.122 | 3.262 | 140.94 |  |
|  | 6:00 | 28.785 | 2.329 | 131.56 |  |
|  | 7:00 | 29.208 | 2.255 | 135.37 |  |
|  | 8:00 | 28.416 | 2.779 | 133.4 |  |
|  | 9:00 | 27.382 | 2.545 | 165.41 |  |
|  | 10:00 | 27.117 | 4.73 | 178.18 |  |
|  | 11:00 | 24.541 | 2.383 | 194.58 |  |
|  | 12:00 | 24.597 | 4.588 | 167.59 |  |
|  | 13:00 | 25.567 | 1.903 | 130.39 |  |
|  | 14:00 | 26.518 | 3.607 | 130.5 |  |
|  | 15:00 | 26.368 | 3.72 | 114.49 |  |
|  | 16:00 | 27.445 | 3.959 | 115.51 |  |
|  | 17:00 | 27.85 | 2.668 | 108.4 |  |
|  | 18:00 | 28.687 | 2.226 | 102.54 |  |
|  | 19:00 | 27.874 | 2.47 | 129.58 |  |
|  | 20:00 | 27.509 | 2.666 | 130.87 |  |
|  | 21:00 | 28.89 | 3.147 | 116.19 |  |
|  | 22:00 | 27.751 | 3.865 | 146.38 |  |
|  | 23:00 | 29.315 | 2.592 | 127.43 |  |
| 日均值 |  | 27.83 | 3.01 | 136.13 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |