废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-11 | 日均值 | 17.70 | 6.47 | 8.28 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 锅炉 | 0:00 | 23.063 | 4.057 | 185.27 |  |
|  | 1:00 | 22.902 | 3.077 | 174.88 |  |
|  | 2:00 | 22.865 | 3.438 | 183.48 |  |
|  | 3:00 | 21.709 | 2.165 | 196.72 |  |
|  | 4:00 | 23.737 | 3.313 | 181.48 |  |
|  | 5:00 | 23 | 3.146 | 178.69 |  |
|  | 6:00 | 24.31 | 4.801 | 190.23 |  |
|  | 7:00 | 24.35 | 2.48 | 183.39 |  |
|  | 8:00 | 23.346 | 3.74 | 178.3 |  |
|  | 9:00 | 22.544 | 4.044 | 179.11 |  |
|  | 10:00 | 21.118 | 7.352 | 183.11 |  |
|  | 11:00 | 19.79 | 12.608 | 191.74 |  |
|  | 12:00 | 18.661 | 2.73 | 180.31 |  |
|  | 13:00 | 18.873 | 5.851 | 195.26 |  |
|  | 14:00 | 18.048 | 1.834 | 182.06 |  |
|  | 15:00 | 19.638 | 3.731 | 197 |  |
|  | 16:00 | 19.606 | 14.941 | 183.16 |  |
|  | 17:00 | 20.914 | 4.788 | 184.95 |  |
|  | 18:00 | 22.775 | 3.719 | 195.44 |  |
|  | 19:00 | 22.935 | 4.36 | 183.02 |  |
|  | 20:00 | 24.351 | 3.077 | 160.4 |  |
|  | 21:00 | 24.083 | 3.628 | 181.95 |  |
|  | 22:00 | 25.414 | 4.003 | 190.15 |  |
|  | 23:00 | 25.617 | 2.36 | 187.48 |  |
| 日均值 |  | 22.24 | 4.55 | 184.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |