山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 34.98 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.99 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-22 | 01:00 | -- | -- | -- |
|  | 02:00 | -- | -- | -- |
|  | 03:00 | -- | -- | -- |
|  | 04:00 | -- | -- | -- |
|  | 05:00 | -- | -- | -- |
|  | 06:00 | -- | -- | -- |
|  | 07:00 | -- | -- | -- |
|  | 08:00 | -- | -- | -- |
|  | 09:00 | -- | -- | -- |
|  | 10:00 | -- | -- | -- |
|  | 11:00 | -- | -- | -- |
|  | 12:00 | -- | -- | -- |
|  | 13:00 | -- | -- | -- |
|  | 14:00 | -- | -- | -- |
|  | 15:00 | -- | -- | -- |
|  | 16:00 | -- | -- | -- |
|  | 17:00 | -- | -- | -- |
|  | 18:00 | -- | -- | -- |
|  | 19:00 | 30.38 | 24.04 | 105.29 |
|  | 20:00 | 30.44 | 34.19 | 551.74 |
|  | 21:00 | 29.23 | 32.66 | 530.74 |
|  | 22:00 | 30.11 | 32.78 | 521.12 |
|  | 23:00 | 30.39 | 32.86 | 514.65 |
|  | 24:00 | 28.87 | 33.19 | 529.12 |
| 平均 |  | 29.90 | 31.62 | 458.77 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月21日19：00—22日19：00因尿素系统故障生产系统停运检修，故35吨锅炉停运。 |  |  |