山西兰花煤化工有限责任公司信息公开

一、基础信息

| 单位名称 | 法定代表人 | 组织机构代码 | 生产地址 | 联系方式 | 产品及规模 | 生产经营管理服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西兰花煤化工 有限责任公司 | 李洪文 | 71597694-7 | 山西省晋城市泽州县 巴公镇化工工业园区 | 0356-3928011 | 18万吨合成氨 30万吨尿素 | 合成氨、尿素（副产品硫磺、甲醇） |

二、排污信息

| 项目 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放口名称及位置 | 排放浓度 | 排放总量 | 执行标准 | 核定排放量 | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮、化学需氧量、悬浮物、PH、总氮、总磷、氰化物、挥发酚、硫化物、石油类 | 通过密闭 管道送往 兰花污水处理厂进行 终端处理 | 总排口 （位于厂区东南角） | 氨氮：8.44mg/L；化学需氧量：58 mg/L；悬浮物：9 mg/L；PH：7.92；总氮:20.1mg/L；总磷:0.497mg/L;氰化物:0.069 mg/L；挥发酚：ND；硫化物:ND;石油类:0.05 mg/L | 氨氮:22.56吨/年； 化学需氧量：92.35吨/年 | 合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）氨氮：40mg/L 、化学需氧量100 mg/L、 悬浮物：60 mg/L 、 PH：6-9、总氮：50 mg/L总磷：1.0 mg/L挥发酚：0.1 mg/L硫化物：0.5 mg/L石油类：5 mg/L | 化学需氧量：171.86吨/年 氨氮：93.74吨/年 | 无 |
| 废气 | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 | 经烟气脱硫处理合格后由烟囱排放 | 锅炉排口（位于厂区西北方向） | 烟尘：7mg/m3；二氧化硫：27 mg/m3；氮氧化物：82 mg/m3(数据源于5月份在线监控数据月均值) | 二氧化硫：36.3吨/年; 氮氧化物：408.32吨/年;烟尘：217.02吨/年 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011表1中规定的标准:二氧化硫：200 mg/m3氮氧化物：200 mg/m3烟尘：30 mg/m3 | 二氧化硫：1314.65吨/年；氮氧化物：464吨/年；烟尘：639.58吨/年 |  |
|  | 烟尘、二氧化硫、一氧化碳 | 经旋风除尘以及喷淋除尘后外排 | 1#吹风气排口和2#吹风气排口 | 烟尘：31.9 mg/m3；二氧化硫：5.72 mg/m3；一氧化碳：18 mg/m3(数据源于竣工验收监测报告) |  | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级标准：烟尘：120mg/m3；二氧化硫；960mg/m3 | 2台吹风气相同：二氧化硫：168.1吨/年 |  |

三、防治设施的建立和运行情况

| 项目 | 名称 | 位置 | 建设时间 | 处理能力 | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 中和池 | 厂区西部 | 2002年6月 | 200吨/日 | 酸碱中和后外排。 |
|  | 中水回用 | 厂区西南角 | 2010年5月 | 100吨/时 | 通过过滤器、反渗透膜等设备，处理工艺废水，其中产水补充到全厂循环水利用，浓水外排。 |
|  | 水解解析系统 | 厂区东部 | 2002年6月 | 888吨/日 | 通过蒸汽加热分离出高浓度的甲铵和尿素，返回合成塔循环利用，大部分解析液送造气炉夹套使用，少量外排。 |
|  | 生活污水处理站 | 厂区东南角 | 2002年6月 | 1200吨/日 | 通过生化处理法，处理合格的废水外排。 |
| 废气 | 吹风气 回收装置 | 厂区西北部 | 2002年6月 | 129600立方米/小时 | 利用合成送过来的非渗透气，点燃吹风气副产蒸汽，燃烧后的烟气通过旋流板除尘后外排。 |
|  | 氢氨回收 | 厂区中部 | 2002年6月 | 2600立方米/小时 | 弛放气通过膜分离法分离出渗透气和非渗透气，非渗透气送吹风气燃烧产蒸汽，渗透气回收利用。 |
|  | 静电 除尘器 | 厂区西北角 | 2002年6月 | 420000立方米/小时 | 锅炉排放的烟气，进入静电除尘器除尘后送入炉外烟气脱硫系统进行脱硫。 |
|  | 烟气脱硫 | 厂区西北角 | 2002年6月 | 420000立方米/小时 | 静电除尘后的烟气进入脱硫系统，利用氨法脱硫后的烟气通过90米烟囱外排。 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 建设项目环境影响评价 | 环境保护行政许可 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家环境保护局关于山西省晋城化肥厂年产18万吨合成氨、30万吨尿素工程环境影响报告书审批意见的复函（环发〔1997〕817号） | 排放污染物许可证，编号：14052526200138-0500 有效期限：2014年10月10日至2017年10月10日 |
| 2 | 山西省晋城化肥厂年产18万吨合成氨、30万吨尿素工程环境影响报告书 | 辐射安全许可证，编号：晋环辐证〔00174〕 有效期至：2017年3月15日 |
| 3 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告（总站环监字〔2005〕第068号）2005年11月 建设项目竣工环境保护验收监测补充报告（总站环监字〔2005〕第068号）2006年4月 |  |

五、突发环境事件应急预案

我公司突发环境事件应急预案于2012年9月3日在山西省环境应急中心备案，备案编号：140525201209002。现于2015年9月与山西三立环保科技有限公司签订合同，预案正在编制中。

六、其他应当公开的环境信息（环境自行监测方案）

我公司于2015年初制定了2015年自行监测方案，已上报相关部门备案。

山西兰花煤化工有限责任公司

2015年自行监测方案

企业名称：山西兰花煤化工有限责任公司

编制时间：     2015年2月9日

- 企业概况

（一）企业基本信息

山西兰花煤化工有限责任公司成立于2000年5月，属兰花科创控股的尿素骨干生产企业，由兰花科创、晋煤集团、晋城市城市经济发展投资有限公司共同出资组建。公司位于晋城市巴公镇化工工业园区，总占地面积1000余亩，现有员工926人。

公司现有一套1830装置，设计生产能力18万吨合成氨、30万吨大颗粒尿素，经过近年来持续实施节能技改，目前生产能力已达24万吨合成氨、40万吨尿素。1830项目于2002年6月开工建设，2004年8月建成投产。此项目于1997年12月23日通过国家环境保护局的审批，并于2006年10月通过国家环境保护局竣工环境保护验收。

（二）企业污染物治理及排放状况

1、废水：我公司废水治理设施、处理工艺等情况详见表1。

表1 兰花煤化工废水治理设施一览表

| 设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 数量 | 外排量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造气循环 水系统 | 沉淀法去除污泥后，闭路循环。 | 2000m3/h | 1 | 0 |
| 油回收系统 | 蒸汽加热浓缩，人工捞油，剩余废油水回造气循环水闭路循环。 | 1m3/h | 2 | 0 |
| 尿素水解 解析系统 | 通过蒸汽加热分离出高浓度的甲铵和尿素，返回合成塔循环利用，大部分解析液送造气炉夹套使用，少量外排 | 31m3/h | 1 | 10 |
| 中水回用站 | 通过过滤器、反渗透膜等设备，处理工艺废水，其中产水补充到全厂循环水利用，浓水外排。 | 150 m3/h | 1 | 50 |
| 生活污水 处理站 | 通过生化处理法，处理合格的废水外排。 | 50 m3/h | 1 | 15 |

我公司已通过废水“零排放”项目验收，经过内部处理合格后的外排废水约80 m3/h，主要来源是中水回用的超浓水约50 m3/h、生产区冲洗水约5 m3/h、生活区冲洗水约15m3/h、解析废液约10 m3/h，经总排口（共有废水排放口1个）通过密闭管道送往山西兰花工业污水处理有限公司进行终端处理。

2、废气：我公司废气治理设施、处理工艺等情况详见表2。

表2 兰花煤化工废气治理设施一览表

| 设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 数量 | 外排量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氨 回收系统 | 弛放气通过膜分离法分离出渗透气和非渗透气，非渗透气送吹风气燃烧产蒸汽，渗透气回收利用。 | 5000m3/h | 1 | 0 |
| 吹风气 回收系统 | 利用合成送过来的非渗透气，点燃吹风气副产蒸汽，燃烧后的烟气通过旋流板除尘后外排。 | 55000m3/h | 2 | 110000 |
| 静电 除尘系统 | 锅炉排放的烟气，进入静电除尘器除尘后送入炉外烟气脱硫系统进行脱硫。 | 130000m3/h | 3 | 0 |
| 烟气 脱硫系统 | 静电除尘后的烟气进入脱硫系统，利用氨法脱硫后的烟气通过90米烟囱外排。 | 420000 m3/h | 1 | 390000 |

我公司共有废气排放口3个，分别为锅炉排放口、1#吹风气排放口、2#吹风气排放口。污染物通过环保设施处理合格后外排。

3、噪声：我公司在高噪音设备处安装有消音器，生产设施厂房内建有隔音室、部分位置建有放空管，并给员工配发了耳套等，采取各项措施减小噪声危害。

二、企业自行监测开展情况简介

1、我公司自行监测采用自动监测+手工监测相结合的手段和自承担监测+委托监测相结合的方式进行。具体情况如下：

表3

| 监测手段 | 监测方式 | 项 目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动监测 | 自承担监测 | 锅炉二氧化硫、烟尘、氮氧化物、 废水流量 | 监测设备各一台，已与省环保厅联网，并通过验收 |
| 手工监测 | 自承担监测 | 氨氮、COD、PH、SS、水温、总磷 | 已开展 |
| 手工监测 | 委托监测 | 挥发酚、硫化物、氰化物、石油类、 总氮 | 已开展 |
| 手工监测 | 拟委托监测 | 周围环境监测 | 未开展，准备阶段中 |

2、监测体系构成：

我公司自行监测体系由监管部门环保处和执行部门中心化验室组成。中心化验室配有分析主任、分析工程师、分析技术员各一名，四名环保分析工，采取四班三倒的方式进行。监测体系主要负责人见表4：

表4 兰化煤化工监测体系负责人联系表

| 职 务 | 姓 名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 环保处长 | 侯占英 | 13753673563 |
| 中心化验室主任 | 王素荣 | 13593336578 |

4、仪器配置及质量管理情况：

我公司配备有相应的环保分析仪器，包括酸度计、酸式滴定管、723分光光度计、环保专用加热套、万分之一天平及其它分析所需基础仪器。

我公司对监测数据进行严格管理，制定了自行监测管理制度，对检测过程的原始数据认真记录，保存完整，认真填写分析报表，审核后上报相关部门。

三、手工监测方案

（一）废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

我公司主要废水污染源是给排水车间中水回用站出来的浓水、尿素车间的部分解析废液、生产区冲洗废水、生活污水站处理合格后的污水等。我公司共有1个废水排放口。其它内容见表5：

表5 废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总排口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、PH、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、流量、水温、总磷、总氮 | 每日一次：化学需氧量、氨氮 每月一次：悬浮物、PH、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、总磷、总氮 |

2、监测点位示意图

见附图。

3、分析方法及使用仪器

废水污染物分析方法及使用仪器情况见表6。

表6  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法GB/T11914-1989 | 5mg/L | 回流装置、冷凝装置 滴定管 | 前5项我公司采用自承担监测 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 723分光光度计 |  |
| 3 | 悬浮物 | 重量法GB/T11901-1989 | 4mg/L | 万分之一天平，FA1104N |  |
| 4 | PH | 玻璃电极法GB9724-2007 | 0.1PH | 酸度计，PH-3C |  |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L | 可见光分光光度计 |  |
| 6 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 0.005mg/L | 721分光光度计 | 后5项采用委托监测 |
| 7 | 氰化物 | 容量法和分光光度法 HJ484-2009 异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法 | 0.004 mg/L | 721分光光度计 |  |
| 8 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 0.0003mg/L（萃取法）0.01 mg/L（直接法） | 721分光光度计 |  |
| 9 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.04 mg/L | 红外分光测油仪 (吉林北光JDS-106U+) |  |
| 10 | 总氮 | 碱性过流酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L | 紫外分光光度计 |  |

4、分析结果评价标准

废水排放执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表1中间接排放标准，见表7。

表7 废水污染物排放标准

单位：mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | PH | SS | 挥发酚 | 硫化物 | 氰化物 | 石油类 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 200 | 50 | 6～9 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1.5 | 60 |

备注：PH标准值无单位。

（二）厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表8。

表8  厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器设备 名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项目竣工环境保护验收监测时点位相同 | Leq | 每季一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | # CEM8850数字式高精度精密声级计、噪音计 |  |

2、监测点位示意图

见附图。

3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

（三）企业周边环境质量监测方案

1、监测内容

企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书及其批复要求开展。监测点位、项目、频次见表9。监测方法及使用仪器情况见表10。

表9 企业周边环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1#厂前区 | 二氧化硫、总悬浮颗粒物、氨、硫化氢 | 1次/年 3天/次 |
|  | 2#巴公镇 |  |  |
|  | 3#西板桥 |  |  |
|  | 4#巴电生活区 |  |  |
| 地表水 | 未作要求 |  |  |
| 地下水 | 1#厂区周围 | PH、总硬度、氨氮、氟化物、挥发酚、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、氯化物、高锰酸盐指数 | 1次/年 |
|  | 2#渣场附近现有浅、中层井 |  |  |
|  | 3#本厂水源井 |  |  |
| 敏感点 噪声 | 3#厂前区、西板桥村 | Leq | 1次/季 |
| 说明：环境空气、地表水、地下水监测点位、项目频次与环评要求相同。 |  |  |  |

表10 企业周边环境质量监测分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检出限 | 监测仪器名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 二氧化硫 | 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 | 0.007 mg/m3(10mL) | 721分光 光度计 | 拟委托监测 |
|  |  | 总悬浮 颗粒物 | 重量法 GB/T15432-1995 | 0.001 mg/m3 | 电子天平 赛多利斯（BT-125D） |  |
|  |  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01 mg/m3(10mL) | 721分光 光度计 |  |
|  |  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 第三篇第一章十一（二）国家环保局 | 0.07μg/10mL | 721分光 光度计 |  |
| 2 | 地表水 |  |  |  |  | 未作要求 |
| 3 | 地下水 | PH | 玻璃电极法 | 0.1PH | 酸度计PH-3C | 自承担 监测 |
|  |  | 总硬度 | 络合滴定法 | 0.5mg/L | 滴定管 |  |
|  |  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 0.025 mg/L | 723分光 光度计 |  |
|  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标2氯化物2.1硝酸银容量法GB/T 5750.5-2006） | 1.0 mg/L | 棕色酸式 滴定管 | 拟委托监测 |
|  |  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标3氟化物3.1离子选择电极法GB/T 5750.5-2006 | 0.2 mg/L | 精密酸度计（PHS-3C） |  |
|  |  | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标9挥发酚类9.14-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法GB/T 5750.4-2006 | 0.002 mg/L | 分光光度计（721） |  |
|  |  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标4氰化物4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 0.002 mg/L | 分光光度计（721） |  |
|  |  | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标5硝酸盐氮5.2紫外分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 0.2 mg/L | 紫外可见分光光度计（岛津UV-1750） |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标10亚硝酸盐氮10.1重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 0.001 mg/L | 分光光度计（721） |  |
|  |  | 石油类 | 地下水不要求此项 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标1耗氧量1.1酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006 | 0.05 mg/L | 棕色酸式滴定管 恒温水浴锅（HHS-6S） |  |
| 4 | 环境 噪声 | 噪声 |  | 0.1dB | CEM8850 声级计 | 自承担监测 |

2、评价标准

环境空气、地表水、地下水、环境噪声分别执行相应的质量标准：

（1）环境空气质量标准GB3095-1996II类

（2）地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅳ类

（3）地下水环境质量标准GB/T14848-1993

（4）声环境质量标准GB3096-2008

（五）手工监测质量保证

1、我公司成立了专门的自测机构，现有4名环保分析工，待培训，自测机构待验收。

2、优先选用国家标准方法，没有国标时，采用行业标准或环保部推荐方法。

3、我公司所有监测仪器均通过了质检部门的检验，并在有效期范围内。

4、环境空气、废气监测，均按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

6、噪声监测：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后在测量现场进行声学校准。

7、记录报告：现场监测和实验室分析原始记录详细、准确、不随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

四、自动监测方案

（一）自动监测内容

自动监测内容见表11。

表11 自动监测内容一览表

| 序号 | 类别 | 监测项目 | 标准 名称 | 执行标准 | 安装位置 | 监测 频次 | 联网 情况 | 是否 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 二氧化硫 | 火电厂大气污染物排放标准 | 200 mg/m3 | 锅炉排放口在线监测站房。 | 全天连续监测 | 均已 联网 | 均已 验收 | 公司化学需氧量、氨氮可手工监测，上报手工监测值。 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 200 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 废水 | 化学 需氧量 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 200mg/L | 总排口在线监测站房。 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 50 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）自动监测质量保证

1、我公司具有3名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废气污染源自动监测：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

4、自动监测设备运维记录，各类原始记录内容完整，并有关人员签字，保存三年。

五、委托监测

（一）我公司废水污染物：挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、总氮，暂不具监测条件，现委托山西华普检测技术有限公司监测。

（二）我公司企业周边环境中环境空气项目（二氧化硫、总悬浮颗粒物、氨、硫化氢），地下水项目（氟化物、挥发酚、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、氯化物、高锰酸盐指数）暂不具监测条件，拟委托监测。

六、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、我公司安排专门人员负责自行监测数据的上报工作，及时向市环境监测站，兰花总公司上报监测数据，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

2、我公司通过总公司网站、公司网站、电子屏幕等方式公开自行监测信息。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。