山西兰花科技创业股份有限公司

阳化分公司

企业信息公开资料

编制：    环 保 科

审核：

审批：

二〇一五年九月

目   录

一、基础信息…………………………………………………………2

二、排污信息…………………………………………………………2

三、污染防治设施建设和运行情况…………………………………3

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况………4

五、突发环境事件应急预案…………………………………………4

六、其他应当公开的环境信息………………………………………4

附件一：组织机构代码证……………………………………………5

附件二：营业执照……………………………………………………6

附件三：排放口数量及颁布情况示意图……………………………7

附件四：排污许可证…………………………………………………8

附件五：监测报告……………………………………………………16

附件六：建设项目环境影响评价批复文件…………………………25

附件七：建设项目验收批复文件……………………………………29

附件八：《突发环境事件应急预案》备案登记表……………………31

附件十：阳化分公司20015年自行监测方案…………………………32

企业信息公开资料

一、基础信息

| 单位名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 11132007-4 |
| 法定代表人 | 郝跃洲 |
| 生产地址 | 晋城市阳城县八甲口上孔村西 |
| 联系方式 | 0356-4821530 |
| 生产经营和管理服务主要内容 | 液氨、甲醇、硫磺制造；氮肥制造；机械加工；道路普通货物运输。 |
| 产品 | 尿素 |
| 规模 | 130000吨/年 |

二、排污信息

| 污染物名称 |  |  | 废气污染物：颗粒物、SO2、氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水污染物：氨氮、COD、SS、PH、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、总磷、总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  |  | 连续性排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 及分布 |  |  | 废气排放口2个：35吨锅炉烟囱1个、吹风气烟囱1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水排放口1个：总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放 浓度 |  | 35吨锅炉 |  |  |  | 颗粒物：26.1 mg/m3 |  |  | 吹风气回收 |  |  | 颗粒物：51.43mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | SO2:164.08 mg/m3 |  |  |  |  |  | SO2：25.33mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物：348mg/m3 |  |  |  |  |  | 氮氧化物：84.33mg/m3 |
|  |  | 废水 |  |  |  | COD：18.55 mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮：1.09 mg/L |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量 |  | 废气 |  |  |  |  | 颗粒物：21.95吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2:72.28吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物：169.69吨 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | COD：3.56吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：0.21吨 |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行 标准 | 35吨锅炉执行GB13271-2001 |  |  |  | 颗粒物：200 mg/m3 |  |  | 吹风气执行GB16297-1996 |  |  | 颗粒物：120mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | SO2: 900 mg/m3 |  |  |  |  |  | SO2:550 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物：—— |  |  |  |  |  | 氮氧化物：240 mg/m3 |  |
|  | 废水排放执行GB13458-2013 |  |  |  | PH：6-9 |  |  |  |  | COD：100mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮：40 mg/L |  |  |  |  | 悬浮物：60 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮：50 mg/L |  |  |  |  | 总磷：1.0 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物：0.2 mg/L |  |  |  |  | 挥发酚：0.1mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物：0.5 mg/L |  |  |  |  | 石油类：5 mg/L |  |  |
| 核定排放 总量 |  |  |  | 烟尘： 53.088吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2：207.63吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物：192.384吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COD：10.34吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮：4.554吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、污染防治设施建设和运行情况

| 类型 | 序号 | 产生源 | 污染物 名称 | 处理设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 设施 数量 | 建设 位置 | 建设 时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 35吨 锅炉 | 锅炉 烟气 | 电除尘 | 静电除尘 | 100000m3/h | 1 | 35吨 锅炉 | 2006年 | 运行 正常 |
|  |  |  |  | 湿法 脱硫 | 氨法脱硫 | 100000m3/h | 1 | 35吨 锅炉 | 2014年 | 运行 正常 |
|  |  |  |  | 烟气 脱硝 | SNCR | 100000m3/h | 1 | 35吨 锅炉 | 2015年 | 正在 建设 |
|  | 2 | 吹风气回收 | 烟气 | 旋风除尘 | 旋流加水 | 80000 m3/h | 1 | 吹风气回收 | 2007年 | 运行 正常 |
|  | 3 | 尿素造粒塔 | 造粒塔尾气 | 粉尘回收装置 | 三段吸收分离工艺 |  | 1 | 尿素造粒塔 | 2011年 | 运行 正常 |
|  | 4 | 煤堆场 | 煤尘 | 搭建顶棚，人工洒水 | 封闭、人工洒水 |  | 1 | 煤场 | 2007年 | 运行 正常 |
| 废水 | 1 | 造气洗气塔 | 造气洗气水 | 微涡流塔板澄清器 | 组合工艺处理法 | 1500 m3/h | 1 | 造气洗气塔 | 2005年 | 运行 正常 |
|  | 2 | 尿素工段 | 尿素工艺废水 | 深度水解 | 汽提法 | 25 m3/h | 1 | 尿素工段 | 2007年 | 运行 正常 |
|  | 3 | 全厂废水 | 生产废水 | 污水处理站 | MBR+反渗透 | 50 m3/h | 1 |  | 2007年 | 运行 正常 |
| 噪声 |  | 鼓引风机、压缩机、循环机、液体输送泵等 | 噪声 | 采取建隔音室、安装消声器和减振设施等措施降低噪音 对大型风机安装消声器，加隔音室；对操作人员设置隔音室并配置必要的防护器材；在造气风机、造气空气放空管、锅炉鼓风机等安装消音器，在压缩厂房、循环机厂房等处设隔音间 |  |  | 15 | 各岗位 | 2008年 | 运行 正常 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 名称 | 审批时间 | 批复文号 | 审批单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价报告书批复 | 2006年6月28日 | 晋环函【2006】242号 | 山西省环境 保护局 |
| 验收批复 | 2009年1月13日 | 环验【2009】4号 | 山西省环境 保护局 |

五、突发环境事件应急预案

附突发环境事件应急预案备案登记表。

六、其他应当公开的环境信息

附阳化分公司2015年自行监测方案。

附件八：《突发环境事件应急预案》备案登记表

附件九：阳化分公司2015年自行监测方案

二〇一五年自行监测方案

企业名称：山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

编制时间：        二〇一五年一月十四日

一、企业概况

（一）企业简介

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司是2003年4月7日由山西兰花煤炭实业集团有限公司整体收购原阳城县化肥有限责任公司后成立的一家有限公司，前身为阳城地方国营化肥厂，于1974年10月建成投产，是我省第一批小氮肥企业。原设计生产能力为年产5000吨合成氨，经过二十多年的滚动发展，到2001年形成年产4万吨合成氨的生产能力。为改善企业产品高耗低效的格局，增强企业竞争能力，2005年我公司根据环评要求对原有合成氨装置进行配套节能改造，现已形成年产8万吨合成氨13万吨尿素的生产能力，成功实现了调整产业结构的目的。该项目经省经委以晋经投备字 （2005）59号文批复立项，省环保局以晋环函（2006）242号文对该项目进行了批复。该项目于2008年 12月通过竣工环保验收，山西省环保局以环验[2009]4号文批复。

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司位于晋城市阳城县城东4.5公里处，八甲口镇上孔村芦苇河岸，距芦苇河约0.4公里。厂址东临上孔村，西临美泉村，北靠候月铁路，南面是八芹公路。目前，企业拥有固定资产2.4亿元，达到年产8万吨氨醇13万吨尿素的生产能力。企业员工660人，其中，大中专以上学历人员431人占48%，各类专业技术人员占20%。

（二）企业污染物治理及排放状况

| 类型 | 序号 | 产生源 | 污染物名称 | 处理设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 设施数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 锅炉 | 锅炉烟气 | 电除尘、 湿法脱硫 | 静电除尘、 氨法脱硫 | 100000m3/h | 1 1 |
|  | 2 | 吹风气回收 | 烟气 | 旋风除尘 | 旋流加水 |  | 1 |
|  | 3 | 尿素造粒塔 | 造粒塔尾气 | 粉尘回收装置 | 三段吸收分离工艺 |  | 1 |
|  | 4 | 煤堆场 | 煤尘 | 搭建顶棚，人工洒水 | 封闭、人工洒水 |  | 1 |
| 废水 | 1 | 造气洗气塔 | 造气洗气水 | 微涡流塔板澄清器 | 组合工艺处理法 | 1500 m3/h | 1 |
|  | 2 | 尿素工段 | 尿素工艺废水 | 深度水解 | 汽提法 | 25 m3/h | 1 |
|  | 3 | 全厂废水 | 生产废水 | 污水处理站 | MBR+反渗透 | 50 m3/h | 1 |
| 噪声 |  | 鼓引风机、压缩机、循环机、液体输送泵等 | 噪声 | 采取建隔音室、安装消声器和减振设施等措施降低噪音 对大型风机安装消声器，加隔音室；对操作人员设置隔音室并配置必要的防护器材；在造气风机、造气空气放空管、锅炉鼓风机等安装消音器，在压缩厂房、循环机厂房等处设隔音间 |  |  | 15 |

废水、废气均是连续性排放，废水排放口1个，废气排放口2个（35号锅炉1个，吹风气回收装置1个）。

（三）自行监测责任部门

我公司自行监测责任部门是质检科，监测人员是李书平、梁育霞二人，主要负责人郭军锋，联系电话15934067588。

仪器配置情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 721分光光度计 | 721型 | 1 |
| 2 | 酸度计 | PHS-3C | 1 |
| 3 | 电子天平 | AUY/220 万分之一天平 | 1 |
| 4 | 滴定管 | 酸式 | 2 |
| 5 | 恒温加热器 | JH-12型 | 1 |
| 6 | 紫外分光光度计 |  | 1 |
| 7 | 高压蒸汽灭菌器 |  | 1 |

二、企业自行监测开展情况简介

（一）自行监测手段及开展方式

1、废水

自行监测手段为手工监测+自动监测相结合。手工监测项目有：氨氮、COD、SS、PH、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、总磷、总氮；自动监测项目有：氨氮、COD、流量。

开展方式为自承担监测+委托监测。自承担监测项目有：氨氮、COD、SS、水温、流量、PH、总磷、总氮；委托监测项目有：氰化物、挥发酚、石油类、硫化物。

2、废气

自行监测手段为自动监测。自动监测项目有：SO2、颗粒物、氮氧化物、流量、温度、氧含量等。

开展方式为自行监测+委托监测。35吨锅炉项目实行自动监测，吹风气回收装置委托监测。自动监测项目有：SO2、颗粒物、氮氧化物、流量等。委托监测项目有：SO2、颗粒物、氮氧化物、流量等。

（二）安装自动在线监测情况

|  | 设备名称 | 监测因子 | 数量 | 联网情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD在线分析仪 | COD | 1 | 已与市环保局和省环保局联网 | 已通过 验收 |
|  | 氨氮在线分析仪 | 氨氮 | 1 |  |  |
|  | 流量计 | 流量 | 1 |  |  |
| 废气 | 烟气在线分析仪 | SO2、颗粒物、氮氧化物、流量 | 1 |  |  |

三、手工监测方案

（一）废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次

废气主要排放源为：35吨锅炉和吹风气装置2个，排放口为烟囱、吹风气回收装置烟囱各1个排放口。

表1   废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35吨锅炉 | 烟囱 | SO2、颗粒物、流量、氮氧化物 | 每季度一次 | 要求监测时生产满负荷运行，工况达到100% |
| 2 | 吹风气回收装置 | 烟囱 | SO2、颗粒物、流量、氮氧化物 | 每季度一次 |  |

2、监测点位示意图

8m

7m

电除尘器

10m

6m

120m

1.5 m×1.3 m

1.2 m×1.2m

35吨锅炉电除尘器监测点位示意图

×

35吨锅炉

除尘前监测点位

除尘后监测点位

吹风气回收系统排放筒监测点位示意图

吹风气来自造气

吹风气回收装置

监测断面

φ0.8m

6m

30m m

旋流除尘

3、监测方法及使用仪器要求

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 定电位电解法 | 凯恩多组分气体分析仪 |  |
| 2 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | 凯恩多组分气体分析仪 |  |
| 3 | 颗粒物（烟尘） | 滤筒捕集重量法 | 3012H型全自动烟尘测试仪 |  |

4、监测结果评价标准

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 |  | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 35吨锅炉 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001） | SO2 | 900 mg/m3 | 1、建设时间2006年 2、所在区域：2类区 |
|  |  |  | NOX | 无 |  |
|  |  |  | 烟尘（颗粒物） | 200 mg/m3 |  |
|  | 吹风气回收 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | SO2 | 550 mg/m3 | 1、所在区域：2类区 2、审批时间：2006年4月 3、排气筒高度30m |
|  |  |  | NOX | 240 mg/m3 |  |
|  |  |  | 烟尘（颗粒物） | 120 mg/m3 |  |

（二）废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

废水主要产生源是：造气煤气洗涤水、锅炉冲灰水、尿素工艺废水、脱盐水岗位排水、设备冷却排污水、生活污水。其中造气煤气洗涤水实现闭路循环，尿素工艺废水经深度水解装置处理后进入造气夹套锅炉，其它废水经污水处理站处理后排入芦苇河废水排污水口1个。

表4  水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总排口 | 氨氮、COD、SS、PH、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、总磷、总氮、水温、流量 | 每日一次（COD、氨氮） 每月一次（其他污染物） |

2、监测点位示意图

见厂区平面布置图。

3、分析方法及使用仪器

表5  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 5 mg/L | 滴定管 | GB11914-89 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 0.025 mg/L | 721分光光度计 | HJ535-2009 |
| 3 | SS | 重量法 | 4 mg/L | 万分之一天平 | GB11901－89 |
| 4 | 氰化物 | 容量法和分光光度法 | 0.004 mg/L | 7200分光光度计 | HJ484-2009 |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01 mg/L | 7200分光光度计 | HJ503-2009 |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法 | 0.04 mg/L | JDS-106A红外测油仪 | HJ637-2012 |
| 7 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005 mg/L | 7200分光光度计 | GB16489-1996 |
| 8 | PH | 玻璃电极法 | - | PH测定仪 | GB6920-86 |
| 9 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L | 721分光光度计 | GB11893-89 |
| 10 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L | 紫外分光光度计 | HJ636-2012 |
| 11 | 水温 | 温度计法 | - | 温度计 | GB13195-1991 |
| 12 | 流量 | 流速仪法 | - | 流速仪 | GB50179-1993 |

4、分析结果评价标准

生产废水排放执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458—2013）表1中的排放标准。

表6  废水污染物排放标准           单位：mg/L

| 项目 | 悬浮物 | 石油类 | 氰化物 | 挥发酚 | 硫化物 | 氨氮 | CODCr | PH | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 5.0 | 0.2 | 0.1 | 0.50 | 40 | 100 | 6-9 | 1.0 | 50 |

（三）厂界噪声监测方案

表7   厂界噪声监测一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称 和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界：从厂门口开始，每涨落3dB布一个点 | Leq | 每季一次 | 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348—2008 | 便携式噪音仪 DT—8850 |  |
| 关心点：上孔村距厂界最近居民点 | Leq | 昼夜各测一次， 连续二天 |  |  |  |

2、监测点位示意图

▲8#

▲9#

▲10#

北

侯月铁路

晾水塔

吹风气回收

35T锅炉

▲1#

尿素成品库

▲7#

公

路

农田

农田

造粒塔

空压站

▲2#

污水处理站

大门

▲3#

▲4#

▲5#

▲6#

上孔村

▲环境关心点

农田

3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348—2008）中II类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。临公路的厂界采用IV类标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

（四）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：公司设立环保科，负责日常环境保护工作，自行监测工作由中心化验室承担，中心化验室设2人参加培训，获取环境监测上岗证。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国家标准方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ /T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ /T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ /T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ /T91-2002）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术》（HJ/T373-2007）的要求进行。

6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

四、自动监测方案

（一）自动监测内容

表10   自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测 类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 二氧化硫 | 35吨锅炉烟囱 | 全天连续监测 | 与省、市环保局联网 | 通过验收 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
| 2 | 废水 | COD | 废水总排口 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |  |  |

(二)自动监测质量保证

1、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对校验和维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

五、委托监测

由于仪器、设备等各方面因素，我公司有部分项目不具备监测条件，如废水中的氰化物、挥发酚、石油类、硫化物；吹风气回收装置的SO2、烟尘、氮氧化物。这些项目均委托山西华普检测技术有限公司代为开展手工监测。委托监测协议、监测人员人岗证、监测资格证等相关资质附后。

六、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、我公司每天及时向晋城市环保局上报前一日的自行监测数据，在晋城市环保局网站公布自行监测信息。

2、我公司每天及时向兰花环保部上报前一日的自行监测数据，在兰花公司网站公布自行监测信息。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布、基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据于每次监测完成后的次日上报至晋城市环保局和兰花公司进行公布；

3、自动监测数据于次日公布前一天的监测结果，其中废气自动监测设备为每小时均值。

4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。